##### ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет «Информационных технологий»

Кафедра «СМАРТ-технологии»

Курсовая работа

по дисциплине «Инженерный проект»

на тему: «Сегментация на основе градаций серого»

Вариант 2.2.

Работу выполнил_и студент_ка 3 курса очного отделения:
<ФИО>

Учебная группа: <ГРУППА>

_______________________

Работу проверил_и:

<ФИО препод.>

Москва 2021

Содержание

Техническое задание на разработку проекта	3

1.	Реализация алгоритма Split & Merge.	4

1.1	Разделение изображения (Этап Split)	4

1.2	Соединение сегментов (Этап Merge)	5

2.	Реализация алгоритма поиска символов (OCR).	7

2.1	Поиск контуров (описанных прямоугольников)	7

2.2	Распознавание символов (MLP)	8

2.3	Построение слов и строк из классифицированных символов	10

3.	Генератор обучающей выборки для нейросети.	12

3.1	Разделение изображения	12

3.2. Создание обучающей выборки	13

4.	Вывод.	13

Приложение A. Скриншот основной формы приложения EngineeringProject	14

Приложение B. Скриншот формы приложения Split & Merge	15

Приложение C. Исходный код EngineeringProject.py	16

Приложение D. Исходный код ImageSplitter.py	19

Приложение E. Исходный код Network_DIY.py	21

Приложение F. Исходный код gui_ep_ocr.py	23

Приложение F. Исходный код gui_ep_ocr.py	24

Приложение G. Исходный код SplitAndMerge.py	27

Приложение H. Исходный код SAM_worker.py	28

Приложение I. Исходный код gui_ep.py	31

# Техническое задание на разработку проекта

Общее направление работы:

2. Сегментация на основе градаций серого

2.2. Метод разделения и объединения для символов текста Применить алгоритм Split&Merge для сегментации и применить классификатор MLP для определения надписей на изображениях. Задано: источник данных – наборы изображений Порядок обработки:

выполнить покадровое считывание методами OpenCV или AForgeNET и обесцвечивание для видеофайла 640х480

применить операцию расщепления изображения за счет сужения дифференциации по яркости и контролем плотности и размера объектов (областей).

применить операцию слияния для смежных областей для определения кандидатов на распознавание.

обучить классификатор на набор печатных символов

реализовать вырезку кандидатов на распознавание (строк) и разбиения на фрагменты по пропорции символа (высота к ширине)

реализовать распознавание выдачу списка видов и положений знаков (с объединением в текст при построчном сканировании изображения)

Ожидаемое практическое применение результатов работы:

Студент должен научиться применять практические навыки по работе с нейросетями.

# Реализация алгоритма Split & Merge.

Алгоритм Split & Merge состоит из двух этапов:

- Большие неоднородные области разбиваются на более мелкие области, которые могут быть однородными.

- Соседние области сравниваются и объединяются, если они достаточно близки по некоторому свойству.

Область изображения делится на 4 области. Затем каждая делится еще на 4.  Этот процесс, продолжается до определенного предела. Как правило, этот предел налагается из-за соображений хранения или ограничения времени обработки или из-за разрешения устройства вывода. Пиксель — это наименьшая область деления.

## Разделение изображения (Этап Split)

Реализованный алгоритм разделения на регионы является рекурсивным. На выходе алгоритма – линейный массив контуров (прямоугольников с соотношением сторон исходного изображения). Отрисованные контуры изображены на рис. 1.

Рисунок 1 – Результат разделения изображения (Split)

Метод разделения работает следующим образом:

- На вход метода подаются 4 координаты (верх-лево, верх-право, низ-право, низ-лево). В самом начале – это координаты исходного изображения (640x480)

- Вычисляется максимальное и минимально значение яркости пикселей в регионе (нужный сегмент вырезается по координатам из исходного изображения)

- Проверяется условие, если максимум – минимум <= порог или размер сегмента слишком маленький, его разделение прекращается (контур сегмента добавляется в массив).

- Если условие не соблюдается (максимум – минимум > порог), происходит разделение сегмента на 4 подсегмента, для этого вычисляются координаты середин отрезков (по 4 исходным точкам).

- Для каждого из 4 новых подсегментов снова вызывается данный метод, но, уже с новыми координатами.

- Рекурсия продолжается до тех пора, пока условие разделения не прекратит выполняться.

## Соединение сегментов (Этап Merge)

Реализованный алгоритм объединения сегментов работает «графически».

Для хранения регионов используется не линейный массив координат точек контуров (как при операции Split), а графическая ч/б карта регионов. См рис. 2.

Рисунок 2 – Карта регионов во время операции Merge

Работа метода Merge выглядит следующим образом:

- Случайным образом выбирается пиксель, лежащий в регионе, который не обрабатывался (черный). Для проверки существует карта «проработанных» областей.

- Методом cv2.floodFill выполняется заливка региона.

- Залитый регион переносится на новое изображение-маску

- При помощи cv2.dilate, залитая область увеличивается на 2 пикселя во всех направлениях

- С помощью бинарных операций, по маске ищутся точки пересечения с картой регионов (см рис. 2)

- Между каждой полученной точкой, вычисляется средняя (начало новой заливки)

- По полученным точкам начинается новая процедура заливки и выделения региона-маски.

- По двум маскам (текущая и новая заливка) вырезаются 2 фрагмента исходного изображения

- По фрагментам вычисляются минимальные и максимальные значения яркости пикселей

- Если удовлетворятся условие (new_region_max - region_min <= self.threshold and region_max - new_region_min <= self.threshold), происходит объединение масок

- Полученная «общая» маска вырезается (закрашивает белые линии чёрным) на карте регионов

Результатом работы данного алгоритма является новая карта регионов, прошедших операцию слияния. Пример на рис. 3.

Рисунок 3 – Результат объединения сегментов (Merge)

Исходный код алгоритма см. в приложении H (лист 2-3).

# Реализация алгоритма поиска символов (OCR).

Для извлечения текста из изображения, описанный выше алгоритм Split & Merge не подходит по множеству причин. Поэтому, для выполнения задачи необходимо найти контур каждого символа, а именно, прямоугольник, в который данный контур вписан. Далее, вырезать этот прямоугольник из исходного изображения и изменить размер для того, чтобы все полученные изображения были одного размера.

Полученный массив изображений необходимо подать на вход MLP – нейросети для распознавания символов.

Далее, учитывая расстояния между символами и строками, составить предложения и строки.

## Поиск контуров (описанных прямоугольников)

Для реализации всех методов по поиску символов, использовались стандартные функции библиотеки OpenCV.

- На первом этапе происходит бинаризация исходной картинки методом cv2.threshold.

- Далее, выполняется поиск контуров cv2.findContours методами «внешней обводки» - cv2.RETR_EXTERNAL и аппроксимация cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE

- После, выполняется обязательный этап проверки полученных контуров на соответствие размеру. Порог задаётся вручную, с помощью слайдера на форме.

- Для дальнейшего составления слов и предложений, контуры проходят сортировку по положению относительно изображения

self.contours.sort(key=lambda sort_x: self.get_contour_precedence(sort_x, self.image.shape[1]))

def get_contour_precedence(self, contour, cols):
    origin = cv2.boundingRect(contour)
    return ((origin[1] // self.tolerance_factor) * self.tolerance_factor) * cols + origin[0]

- Затем, по полученным контурам, из исходного Ч/Б изображения вырезаются участки, приводятся к размеру 20x30 пикселей (интерполяция cv2.INTER_NEAREST) и заполняются в массив.

Результат работы поиска символов см. на рис. 4. Зелёным цветом обведены найденные символы.

Рисунок 4 – Результат алгоритма распознавания отдельных символов

## Распознавание символов (MLP)

Для распознавания символов (из полученного массива изображений) применяется нейросеть - многослойный перцептрон.

Для соответствия требования заданию, применяется нейросеть, написанная вручную. Хотя, для улучшения работы алгоритма, имеется возможность использовать готовую библиотеку TensorFlow.

«Самодельный» перцептрон работает, аналогично второй лабораторной работы из курса «Нейронные сети в задачах технического зрения и управления», а именно:

1. 	Полученные изображения (20x30) в одномерный массив 0-1, перемешиваются и сопоставляясь с «метками» (порядковый номер символа для классификации)

2.	Далее производится генерация весов случайным образом. Первые веса содержат значения {-1; 0; 1}, причем, не более трёх значимых весов. Второй слой имеет диапазон [0; 1]

3. 	Структура MLP-сети показана на рис. 5.

Рисунок 5 – Структура многослойного перцептрона

Обучение производиться только оранжевых весов и выглядит следующим образом:

•	За первый слой принимается массив входных данных (изображения)

•	Далее, вычисляется скалярное произведение первого слоя на первые веса (значения которых {-1; 0; 1}). Результат проходит через функцию активации:

def layer_0_activator(weights_sum):
    # return max(0, weights_sum)
    result = [[0] * weights_sum[0]] * weights_sum
    for i in range(len(weights_sum)):
        sample_result = [0] * weights_sum[0]
        for k in range(len(weights_sum[i])):

            threshold = 1.8  # 1.79
            if weights_sum[i][k] >= threshold:
                sample_result[k] = weights_sum[i][k] - 2.2  # 0.79
            else:
                sample_result[k] = 0

        result[i] = sample_result
    result = np.array(result)
    # print(result)
    # exit(0)
    return np.array(result)

•	Результат считается вторым слоем. Далее производится скалярное произведение этого [второго] слоя на вторые веса (значения которых [0; 1]). Результат пропускается через сигмоидную функцию активации:

def sigmoid(x):
    return 1 / (1 + np.exp(-x))

•	В итоге, последний (третий) слой содержит 4 элемента.

•	Вычисляется ошибка (тот выход, который должен соответствовать метке принимается за 1, остальные три – за 0.).

•	На основе ошибки вычисляются корректирующие значения для весов

adjustments_l2 = output_l1.T.dot(error_l2 * (output_l2 * (1 - output_l2)))

•	Эти корректировки прибавляются к весам второго слоя.

В среднем, необходимо 20-30 итераций обучения, чтобы достичь точности в 70-80%

## Построение слов и строк из классифицированных символов

Для составления текста, используются значения расстояний между соседними символами (контурами) по горизонтали и вертикали.

Метод составления текста перебирает все классифицированные символы, определяет расстояние по горизонтали, и, если оно меньше порога, считается, что данные символы принадлежат одному слову.

Также, проверяется расстояние между символами по вертикали, если меньше порога, считается, что слова принадлежат одной строке.

Исходный код метода выглядит следующим образом:

last_contour_right_center = [0, 0]
word = []
words = []
lines = []
for i in range(len(self.contours)):
    if i == 0:
        word = [i]
        last_contour_right_center = self.contour_right_center(i)
    else:
        contour_left_center = self.contour_left_center(i)
        diff_x = abs(last_contour_right_center[0] - contour_left_center[0])
        diff_y = abs(last_contour_right_center[1] - contour_left_center[1])
        if diff_y < height_threshold:  # In one line
            if diff_x < width_threshold:  # In one word
                word.append(i)
            else:
                words.append(word)
                word = [i]
        else:
            words.append(word)
            lines.append(words)
            words = []
            word = [i]
        last_contour_right_center = self.contour_right_center(i)

words.append(word)
lines.append(words)

Полученный текст выводится в текстовое поле на форме.

Пример работы алгоритма на рис. 6.

Рисунок 6 – Пример распознавания текста

Распознанный текст:

In my knowledge I am so

filled that I seem to have

one hundred trillion billion

years living on trillions and

trillions of the same planets

as this Earth this world is

absolutely understandable

Как можно видеть, точность распознавания текста достаточно высока.

Также, в приложении имеется возможность распознавания текста по камере.

Нейросеть (MLP) не обучалась на примерах символов, полученных с камеры, но, несмотря на это, работая на высокой скорости (30 FPS), алгоритму удаётся распознавать некоторые отдельные символы.

Пример работы на изображении с камеры показан на рис. 7.

Рисунок 7 – Пример распознавания текста с камеры

# Генератор обучающей выборки для нейросети.

Для корректной классификации изображений, требуется достаточно точно обучить многослойный перцептрон. Для этого, предусмотрен специальный генератор обучающих изображений 20x30

## Разделение изображения

На вход генератора подаётся обычное изображение (640x480), содержащие все необходимые символы (см рис. 8)

Рисунок 8 – Исходное изображение для генератора

По алгоритму, описанному выше, происходит разделение изображения на отдельные символы.

## 3.2. Создание обучающей выборки

Далее, из разделённых изображений составляется необходимое количество классов. А именно, создаётся ряд папок, в каждой содержится требуемое количество обучающих изображений.

Для повышения точности распознавания, на форме имеется checkbox, включив который, в момент генерации изображений будет подмешиваться яркостный шум, изменять яркость изображения, поворот и пиксельный сдвиг.

Результат генерации см. на рис. 9

Рисунок 9 – Сгенерированные изображения для обучения

# Вывод.

В результате выполнения данной курсовой работы, было создано приложение, реализующее алгоритм Split & Merge, а также, приложение, способное, с достаточно высокой точностью классифицировать символы (текст) на изображении с последующей группировкой распознанных символов в слова и строки.

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Скриншот основной формы приложения:

Лит

Лист

Листов

1

1

Группа: 181-311

# Приложение A. Скриншот основной формы
приложения EngineeringProject

Московский политехнический университет

Лит

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

<ФИО>

Разраб.

<ФИО препод.>

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

<ФИО препод.>

Утв.

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

# Скриншот формы приложения Split & Merge:

Лит

Лист

Листов

1

1

Группа: 181-311

# Приложение B. Скриншот формы
приложения Split & Merge

Московский политехнический университет

Лит

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

<ФИО>

Разраб.

<ФИО препод.>

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

<ФИО препод.>

Утв.

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

"""
 Licensed under the Unlicense License;
 you may not use this file except in compliance with the License.
 You may obtain a copy of the License at

      https://unlicense.org

 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 See the License for the specific language governing permissions and
 limitations under the License.
"""

import os
import threading

import numpy as np
import cv2
import sys

import qimage2ndarray
from PyQt5 import QtWidgets
from PyQt5.QtGui import QPixmap
import random
import json
import os.path
from pathlib import Path

import ImageSplitter
import Network_DIY
import gui_ep_ocr


class EngineeringProject(QtWidgets.QMainWindow, gui_ep_ocr.Ui_MainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.setupUi(self)

        self.DEBUG = True
        self.font = cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN

        self.btn_split.clicked.connect(self.split)
        self.btn_generate.clicked.connect(self.generate)
        self.btn_mlp_train_start.clicked.connect(self.mlp_train_start)
        self.btn_mlp_train_save.clicked.connect(self.mlp_train_save)
        self.btn_ocr_load_model.clicked.connect(self.ocr_load_model)
        self.btn_ocr_single.clicked.connect(self.ocr_single)
        self.btn_ocr_camera_start.clicked.connect(self.ocr_camera_start)
        self.btn_ocr_camera_pause.clicked.connect(self.ocr_camera_pause)
        self.btn_ocr_camera_stop.clicked.connect(self.ocr_camera_stop)

        self.slider_tolerance.valueChanged.connect(self.tolerance_changed)
        self.slider_height.valueChanged.connect(self.height_changed)
        self.slider_width.valueChanged.connect(self.width_changed)
        self.slider_min_area.valueChanged.connect(self.min_area_changed)
        self.slider_max_area.valueChanged.connect(self.max_area_changed)

        self.label_tolerance.setText(str(self.slider_tolerance.value()))
        self.label_height.setText(str(self.slider_height.value()))
        self.label_width.setText(str(self.slider_width.value()))
        self.label_min_area.setText(str(self.slider_min_area.value() / 10))
        self.label_max_area.setText(str(self.slider_max_area.value()))

        self.camera_running = False
        self.camera_paused = False
        self.cv_cap = None
        self.network = None
        self.text_labels = []
        self.train_images = np.array([])
        self.train_labels = np.array([])

    def tolerance_changed(self):
        self.label_tolerance.setText(str(self.slider_tolerance.value()))

    def height_changed(self):
        self.label_height.setText(str(self.slider_height.value()))

    def width_changed(self):
        self.label_width.setText(str(self.slider_width.value()))

    def min_area_changed(self):
        self.label_min_area.setText(str(self.slider_min_area.value() / 10))

    def max_area_changed(self):
        self.label_max_area.setText(str(self.slider_max_area.value()))

Лит

Лист

Листов

1

3

Группа: 181-311

# Приложение C. Исходный код
EngineeringProject.py

Московский политехнический университет

Лит

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

<ФИО>

Разраб.

<ФИО препод.>

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

<ФИО препод.>

Утв.

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

def split(self):
    if self.DEBUG:
        print('Splitting images...')
    entries = Path(self.splitter_input_folder.text())
    entry_counter = 0
    for entry in entries.iterdir():
        splitter = ImageSplitter.ImageSplitter(cv2.imread(str(entry), 0),
                                               min_area_threshold=self.slider_min_area.value() / 10,
                                               max_area=self.slider_max_area.value(),
                                               tolerance_factor=self.slider_tolerance.value())

        for i in range(len(splitter.letters)):
            cv2.imwrite(self.splitter_save_folder.text() +
                        '/' + str(entry_counter) + '_' + str(i) + '.png', splitter.letters[i])
        entry_counter += 1
    if self.DEBUG:
        print('Splitting done.')

def generate(self):
    if self.DEBUG:
        print('Generating dataset...')
    entries = Path(self.generator_image_folder.text())
    images = []
    classes = 0
    last_classes = []
    for entry in entries.iterdir():
        class_num = int(os.path.splitext(entry.name)[0].split('_')[1])
        if class_num > classes:
            classes = class_num
        if class_num not in last_classes:
            if not os.path.exists(self.generator_output.text() + '/' + str(class_num)):
                os.mkdir(self.generator_output.text() + '/' + str(class_num))
            images.append([])
            last_classes.append(class_num)
    classes += 1

    for entry in entries.iterdir():
        class_num = int(os.path.splitext(entry.name)[0].split('_')[1])
        images[class_num].append(cv2.imread(str(entry), 0))

    for i in range(classes):
        generations_per_image = int(self.generator_images_n.value() / len(images[i]))
        generated_n = 0
        for image in images[i]:
            for k in range(generations_per_image):
                temp_image = image.copy()
                if self.generator_distortions.isChecked():

                    # Rotation
                    temp_image = 255 - temp_image
                    num_rows, num_cols = temp_image.shape[:2]
                    rotation_matrix = cv2.getRotationMatrix2D(
                        (num_cols / 2, num_rows / 2),
                        random.randrange(-7, 7), 1)
                    temp_image = cv2.warpAffine(temp_image, rotation_matrix, (num_cols, num_rows))

                    # Pixel shift
                    shift_size_x = random.randrange(-2, 2)
                    shift_size_y = random.randrange(-2, 2)
                    rows, cols = temp_image.shape
                    M = np.float32([[1, 0, shift_size_x], [0, 1, shift_size_y]])
                    temp_image = cv2.warpAffine(temp_image, M, (cols, rows))
                    temp_image = 255 - temp_image

                    # Brightness noise
                    temp_image = temp_image.astype('float32')
                    temp_image += random.randrange(-60, 60)
                    temp_image = np.clip(temp_image, 0, 255)
                    temp_image = temp_image.astype('uint8')

                    # Pixel noise
                    for y in range(image.shape[0]):
                        for x in range(image.shape[1]):
                            if random.randrange(0, 2) and temp_image[y][x] > 0:
                                brightness_pixel = temp_image[y][x] + random.randrange(-20, 20)
                                if brightness_pixel > 255: brightness_pixel = 255
                                if brightness_pixel < 0: brightness_pixel = 0
                                temp_image[y][x] = brightness_pixel

                cv2.imwrite(self.generator_output.text() +
                            '/' + str(i) + '/' + str(generated_n) + '.png', temp_image)
                generated_n += 1
    if self.DEBUG:
        print('Generating done.')

def mlp_train_start(self):
    self.train_images = []
    self.train_labels = []
    with open(self.mlp_labels.text()) as f:
        self.text_labels = json.load(f)
    self.text_labels = np.asarray(self.text_labels)

    for i in range(len(self.text_labels)):
        entries = Path(self.mlp_train_folder.text() + '/' + str(i))
        for entry in entries.iterdir():
            self.train_images.append(1.0 - (cv2.imread(str(entry), 0).flatten() / 255.0))
            self.train_labels.append(i)

Лит

Лист

Листов

2

3

Группа: 181-311

# Приложение C. Исходный код
EngineeringProject.py

Московский политехнический университет

Лит

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

<ФИО>

Разраб.

<ФИО препод.>

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

<ФИО препод.>

Утв.

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

combined_lists = list(zip(self.train_images, self.train_labels))
        random.shuffle(combined_lists)
        train_images, train_labels = zip(*combined_lists)

        self.network = Network_DIY.Network(images=np.array(train_images), labels=np.array([train_labels]),
                                          train_output_labels=len(self.text_labels),
                                          train_iterations=self.mlp_train_iterations.value())
        self.network.start_training()

    def mlp_train_save(self):
        self.network.save_weights(self.mlp_train_save_file.text())

    def ocr_load_model(self):
        with open(self.mlp_labels.text()) as f:
            self.text_labels = np.asarray(json.load(f))
        self.network = Network_DIY.Network()
        self.network.load_weights(self.ocr_model_file.text())

    def ocr_single(self):
        self.ocr_text.setPlainText(self.proceed_frame(cv2.imread(str(self.ocr_test_image.text()), 0)))

    def proceed_frame(self, image):
        splitter = ImageSplitter.ImageSplitter(image, min_area_threshold=self.slider_min_area.value() / 10,
                                               max_area=self.slider_max_area.value(),
                                               tolerance_factor=self.slider_tolerance.value())
        debug_image = cv2.cvtColor(splitter.image.copy(), cv2.COLOR_GRAY2RGB)
        text_combined = ''
        if len(splitter.contours) > 0:
            self.network.images = []
            for letter in splitter.letters:
                self.network.images.append(1.0 - letter.flatten() / 255.0)
            self.network.images = np.array(self.network.images)

            predicted_classes = self.network.predict()

            letters = []
            for i in range(len(predicted_classes)):
                letters.append(self.text_labels[predicted_classes[i]])
                cv2.putText(debug_image, letters[i],  # letters[i], str(i)
                            (splitter.contours[i][0][0][0], splitter.contours[i][0][0][1]),
                            self.font, 1, (255, 0, 0), 1, cv2.LINE_AA)
            text_combined = ''
            lines = splitter.make_text(self.slider_height.value(), self.slider_width.value())

            for line in lines:
                for word in line:
                    for letter in word:
                        text_combined += letters[letter]
                        cv2.drawContours(debug_image, splitter.contours, letter, (0, 255, 0), 1)
                    text_combined += ' '
                text_combined += '\n'

        self.ocr_image.setPixmap(QPixmap.fromImage(qimage2ndarray.array2qimage(
            cv2.cvtColor(debug_image, cv2.COLOR_BGR2RGB))))
        return text_combined

    def ocr_camera_start(self):
        self.ocr_text.setPlainText('See console for output.')
        if not self.camera_paused:
            self.camera_running = True
            self.cv_cap = cv2.VideoCapture(self.ocr_camera_id.value(), cv2.CAP_DSHOW)
            thread = threading.Thread(target=self.camera_process)
            thread.start()
        self.camera_paused = False
        self.ocr_camera_id.setEnabled(False)
        self.btn_ocr_camera_start.setEnabled(False)
        self.btn_ocr_camera_pause.setEnabled(True)
        if self.DEBUG:
            print('Camera started.')

    def ocr_camera_pause(self):
        self.camera_paused = True
        self.btn_ocr_camera_start.setEnabled(True)
        self.btn_ocr_camera_pause.setEnabled(False)

    def camera_process(self):
        while self.camera_running:
            if not self.camera_paused:
                ret, img = self.cv_cap.read()
                img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
                print(self.proceed_frame(img))
                # self.ocr_text.setPlainText
        self.cv_cap.release()

    def ocr_camera_stop(self):
        self.camera_paused = False
        self.camera_running = False
        self.ocr_camera_id.setEnabled(True)
        self.btn_ocr_camera_start.setEnabled(True)
        self.btn_ocr_camera_pause.setEnabled(False)

if __name__ == '__main__':
    app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
    app.setStyle("fusion")
    window = EngineeringProject()
    window.show()
    app.exec_()

Лит

Лист

Листов

3

3

Группа: 181-311

# Приложение C. Исходный код
EngineeringProject.py

Московский политехнический университет

Лит

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

<ФИО>

Разраб.

<ФИО препод.>

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

<ФИО препод.>

Утв.

Прило

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

"""
 Licensed under the Unlicense License;
 you may not use this file except in compliance with the License.
 You may obtain a copy of the License at

      https://unlicense.org

 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 See the License for the specific language governing permissions and
 limitations under the License.
"""

import cv2
import numpy as np


class ImageSplitter:
    def __init__(self, image, binary_threshold=127,
                 splitted_width=20,
                 splitted_height=30,
                 min_area_threshold=4,
                 max_area=500,
                 tolerance_factor=61):

        self.image = image
        self.letters = []
        self.contours = []
        self.tolerance_factor = tolerance_factor
        ret, self.binarized = cv2.threshold(self.image, binary_threshold, 255, cv2.THRESH_BINARY_INV)
        contours, _ = cv2.findContours(self.binarized, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

        avg_contour_area = 0
        for contour in contours:
            avg_contour_area += cv2.contourArea(contour)
        avg_contour_area /= len(contours)

        for contour in contours:
            if max_area > cv2.contourArea(contour) > avg_contour_area / min_area_threshold:
                [x, y, w, h] = cv2.boundingRect(contour)
                tl = [[x, y]]
                tr = [[x + w, y]]
                br = [[x + w, y + h]]
                bl = [[x, y + h]]
                self.contours.append(np.array([tl, tr, br, bl]))

        self.contours.sort(key=lambda sort_x: self.get_contour_precedence(sort_x, self.image.shape[1]))

        for contour in self.contours:
            letter = self.image[contour[0][0][1]: contour[2][0][1], contour[0][0][0]: contour[2][0][0]]
            letter = cv2.resize(letter, (splitted_width, splitted_height), interpolation=cv2.INTER_NEAREST)
            self.letters.append(letter)

    def get_contour_precedence(self, contour, cols):
        origin = cv2.boundingRect(contour)
        return ((origin[1] // self.tolerance_factor) * self.tolerance_factor) * cols + origin[0]

    def make_text(self, height_threshold, width_threshold, debug=False):

        last_contour_right_center = [0, 0]
        word = []
        words = []
        lines = []

        for i in range(len(self.contours)):
            if i == 0:
                word = [i]
                if debug:
                    print('New letter found: ', i)
                last_contour_right_center = self.contour_right_center(i)
            else:
                contour_left_center = self.contour_left_center(i)
                diff_x = abs(last_contour_right_center[0] - contour_left_center[0])
                diff_y = abs(last_contour_right_center[1] - contour_left_center[1])
                if debug:
                    print('Diff_x:', diff_x, ' Diff_y:', diff_y)

                if diff_y < height_threshold:  # In one line
                    if diff_x < width_threshold:  # In one word
                        word.append(i)
                        if debug:
                            print('New letter found: ', i)
                    else:
                        words.append(word)
                        word = [i]
                        if debug:
                            print('New word found: ', word):

Лит

Лист

Листов

1

2

Группа: 181-311

# Приложение D. Исходный код
ImageSplitter.py

Московский политехнический университет

Лит

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

<ФИО>

Разраб.

<ФИО препод.>

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

<ФИО препод.>

Утв.

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

else:
                words.append(word)
                if debug:
                    print('New line found: ', words)
                lines.append(words)
                words = []
                word = [i]
                if debug:
                    print('New letter found: ', i)
            last_contour_right_center = self.contour_right_center(i)

    words.append(word)
    lines.append(words)
    if debug:
        print('Last line: ', words)

    return lines

def contour_left_center(self, index):
    c_x = self.contours[index][0][0][0]
    c_y = int((self.contours[index][0][0][1] + self.contours[index][3][0][1]) / 2)
    return [c_x, c_y]

def contour_right_center(self, index):
    c_x = self.contours[index][1][0][0]
    c_y = int((self.contours[index][0][0][1] + self.contours[index][3][0][1]) / 2)
    return [c_x, c_y]

Лит

Лист

Листов

2

2

Группа: 181-311

# Приложение D. Исходный код
ImageSplitter.py

Московский политехнический университет

Лит

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

<ФИО>

Разраб.

<ФИО препод.>

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

<ФИО препод.>

Утв.

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

"""
 Licensed under the Unlicense License;
 you may not use this file except in compliance with the License.
 You may obtain a copy of the License at

      https://unlicense.org

 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 See the License for the specific language governing permissions and
 limitations under the License.
"""

import pickle
import random
import sys
import threading

import numpy as np


def sigmoid(x):
    return 1 / (1 + np.exp(-x))

def dot_0_layer(input_layer, synaptic_weights):
    return layer_0_activator(np.dot(input_layer, synaptic_weights.T))

def layer_0_activator(weights_sum):
    # return max(0, weights_sum)
    result = [[0] * weights_sum[0]] * weights_sum
    for i in range(len(weights_sum)):
        sample_result = [0] * weights_sum[0]
        for k in range(len(weights_sum[i])):

            threshold = 1.8  # 1.79
            if weights_sum[i][k] >= threshold:
                sample_result[k] = weights_sum[i][k] - 2.2  # 0.79
            else:
                sample_result[k] = 0

        result[i] = sample_result
    result = np.array(result)
    return np.array(result)


def progress(count, total, suffix=''):
    bar_len = 60
    filled_len = int(round(bar_len * count / float(total)))

    percents = round(100.0 * count / float(total), 1)
    bar = '=' * filled_len + '-' * (bar_len - filled_len)

    print('[%s] %s%s ...%s\r' % (bar, percents, '%', suffix))


class Network:
    def __init__(self, synaptic_weights_0=np.array([]), synaptic_weights_1=np.array([]),
                 images=np.array([]), labels=np.array([]),
                 train_iterations=20, train_output_labels=4, debug=True):
        self.synaptic_weights_0 = synaptic_weights_0
        self.synaptic_weights_1 = synaptic_weights_1
        self.images = images
        self.labels = labels
        self.train_iterations = train_iterations
        self.debug = debug
        self.train_output_labels = train_output_labels

    def save_weights(self, file):
        if self.debug:
            print('Saving weights...')
        compressed_data = [self.synaptic_weights_0, self.synaptic_weights_1]
        with open(file, 'wb') as filehandle:
            pickle.dump(compressed_data, filehandle)
        if self.debug:
            print('Done. File', file, 'saved.')

    def load_weights(self, file):
        if self.debug:
            print('Loading weights...')
        with open(file, 'rb') as filehandle:
            compressed_data = pickle.load(filehandle)
            self.synaptic_weights_0 = np.array(compressed_data[0])
            self.synaptic_weights_1 = np.array(compressed_data[1])
        if self.debug:
            print('Done. Weights from file', file, 'loaded.')

Лит

Лист

Листов

1

2

Группа: 181-311

# Приложение E. Исходный код
Network_DIY.py

Московский политехнический университет

Лит

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

<ФИО>

Разраб.

<ФИО препод.>

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

<ФИО препод.>

Утв.

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

def start_training(self):
    if len(self.synaptic_weights_0) == 0 or len(self.synaptic_weights_1) == 0:
        if self.debug:
            print('Weights are empty! Generating...')
        # Genarate weights
        images_flatten_size = len(self.images[0])
        self.synaptic_weights_0 = []
        for i in range(512):  # 4096
            string_array = [int(random.randrange(-1, 2)) for _ in range(3)] \
                           + [0 for _ in range(images_flatten_size - 3)]
            random.shuffle(string_array)
            self.synaptic_weights_0.append(string_array)
        self.synaptic_weights_0 = np.array(self.synaptic_weights_0)
        self.synaptic_weights_1 = np.array(2 * np.random.random((self.train_output_labels, 512)) - 1)  # 4096

    if self.debug:
        print('-------------------- TRAIN DATA --------------------')
        print('Shape of images: ' + str(self.images.shape))
        print('Shape of labels: ' + str(self.labels.shape))
        print('Arrays:')
        print(self.images)
        print()
        print(self.labels)
        print('--------------------- WEIGHTS ----------------------')
        print('Shape of synaptic_weights_0: ' + str(self.synaptic_weights_0.shape))
        print('Shape of synaptic_weights_1: ' + str(self.synaptic_weights_1.shape))
        print('Arrays:')
        print(self.synaptic_weights_0)
        print()
        print(self.synaptic_weights_1)
        print('----------------------------------------------------')

    # TRAINING
    thread = threading.Thread(target=self.training)
    thread.start()

def predict(self):
    output_l0 = self.images
    output_l1 = dot_0_layer(output_l0, self.synaptic_weights_0)
    output_l2 = sigmoid(np.dot(output_l1, self.synaptic_weights_1.T))
    predicted_classes = []
    for output in output_l2:
        predicted_classes.append(np.argmax(output))
    return predicted_classes

def training(self):
    # noinspection PyBroadException
    try:
        i = 0
        while i < self.train_iterations:
            output_l0 = self.images

            output_l1 = dot_0_layer(output_l0, self.synaptic_weights_0)
            output_l2 = sigmoid(np.dot(output_l1, self.synaptic_weights_1.T))

            # Layer 2 error calculations
            error_l2 = []
            for k in range(len(output_l2)):
                a = []
                for m in range(self.train_output_labels):
                    if m == self.labels[0][k]:
                        a.append(1 - output_l2[k][m])
                    else:
                        a.append(0 - output_l2[k][m])
                error_l2.append(a)
            error_l2 = np.array(error_l2)

            adjustments_l2 = output_l1.T.dot(error_l2 * (output_l2 * (1 - output_l2)))
            self.synaptic_weights_1 += adjustments_l2.T

            # accuracy calculations
            predicted = []
            accuracy = 0
            for k in range(len(output_l2)):
                predicted.append(np.argmax(output_l2[k]))
                if np.argmax(output_l2[k]) == self.labels[0][k]:
                    accuracy += 1
            accuracy /= len(output_l2)
            predicted = np.array(predicted)

            if i % 1 == 0 and self.debug:
                print('iteration:', i)
                print('predicted:', predicted)
                print('accuracy:', accuracy)
                print()
            i += 1
            progress(i, self.train_iterations, 'Training...')

        if self.debug:
            print('Training done. Don\'t forget to save the weights!')

    except:
        print(sys.exc_info())

Лит

Лист

Листов

2

2

Группа: 181-311

# Приложение E. Исходный код
Network_DIY.py

Московский политехнический университет

Лит

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

<ФИО>

Разраб.

<ФИО препод.>

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

<ФИО препод.>

Утв.

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

"""
 Licensed under the Unlicense License;
 you may not use this file except in compliance with the License.
 You may obtain a copy of the License at

      https://unlicense.org

 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 See the License for the specific language governing permissions and
 limitations under the License.
"""

import threading

import numpy as np
import cv2
import sys
from PyQt5 import QtWidgets
from PyQt5.QtGui import QPixmap
import qimage2ndarray
import SAM_worker

import gui_ep

PROJECT_FOLDER = 'EP_data_SAM'


class EngineeringProject(QtWidgets.QMainWindow, gui_ep.Ui_MainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.setupUi(self)
        self.btn_camera_start.clicked.connect(self.camera_start)
        self.btn_camera_stop.clicked.connect(self.camera_stop)
        self.btn_image_save.clicked.connect(self.image_save)
        self.btn_image_load.clicked.connect(self.image_load)
        self.btn_split_and_merge.clicked.connect(self.split_and_merge)

        self.cv_cap = None
        self.current_frame = None
        self.loaded_image = None

        self.camera_running = False
        self.image_running = False

    def camera_start(self):
        self.camera_running = True
        if self.check_dshow.isChecked():
            self.cv_cap = cv2.VideoCapture(self.camera_id.value(), cv2.CAP_DSHOW)
        else:
            self.cv_cap = cv2.VideoCapture(self.camera_id.value())
        thread = threading.Thread(target=self.cv_thread)
        thread.start()

    def camera_stop(self):
        self.camera_running = False
        self.image_running = False

    def image_save(self):
        if self.camera_running:
            cv2.imwrite(PROJECT_FOLDER + '/image.png', self.current_frame)
        else:
            print('Camera not running!')

    def image_load(self):
        self.image_running = True
        self.loaded_image = cv2.imread(PROJECT_FOLDER + '/image.png')
        thread = threading.Thread(target=self.cv_thread)
        thread.start()

    def cv_thread(self):
        while self.camera_running or self.image_running:
            img = np.zeros((640, 480, 3), dtype=np.uint8)
            if self.camera_running:
                ret, img = self.cv_cap.read()
            elif self.image_running:
                img = self.loaded_image
            self.current_frame = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
            self.cvl_image.setPixmap(QPixmap.fromImage(qimage2ndarray.array2qimage(self.current_frame)))
        self.cv_cap.release()

    def split_and_merge(self):
        self.loaded_image = cv2.imread(PROJECT_FOLDER + '/image.png')
        self.current_frame = cv2.cvtColor(self.loaded_image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
        sam_worker = SAM_worker.SAM(self.current_frame)
        self.cvl_image.setPixmap(QPixmap.fromImage(qimage2ndarray.array2qimage(sam_worker.image)))
        sam_worker.split_and_merge()
        self.cvl_image_2.setPixmap(QPixmap.fromImage(qimage2ndarray.array2qimage(sam_worker.debug)))


if __name__ == '__main__':
    app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
    app.setStyle("fusion")
    window = EngineeringProject()
    window.show()
    app.exec_()

Лит

Лист

Листов

1

1

Группа: 181-311

# Приложение G. Исходный код
SplitAndMerge.py

Московский политехнический университет

Лит

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

<ФИО>

Разраб.

<ФИО препод.>

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

<ФИО препод.>

Утв.

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

"""
 Licensed under the Unlicense License;
 you may not use this file except in compliance with the License.
 You may obtain a copy of the License at

      https://unlicense.org

 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 See the License for the specific language governing permissions and
 limitations under the License.
"""

import random
import threading

import cv2
import numpy as np


def progress(count, total, suffix=''):
    bar_len = 60
    filled_len = int(round(bar_len * count / float(total)))

    percents = round(100.0 * count / float(total), 1)
    bar = '=' * filled_len + '-' * (bar_len - filled_len)

    print('[%s] %s%s ...%s\r' % (bar, percents, '%', suffix))


class SAM:
    def __init__(self, image):
        self.image = image  # Input grayscale image
        self.im_height = self.image.shape[0]  # Height of input image
        self.im_width = self.image.shape[1]  # Width of input image
        self.regions = np.zeros((self.im_height, self.im_width), dtype=np.uint8)
        self.debug = np.zeros((self.im_height, self.im_width), dtype=np.uint8)
        self.checked_surface = np.zeros((self.im_height, self.im_width), dtype=np.uint8)
        # np.zeros((self.im_height, self.im_width, 3), dtype=np.uint8)

        self.threshold = 120
        self.checked_surface_mean = 0
        self.checked_surface_mean_last = 0
        self.contours = []

    def split_and_merge(self):
        self.regions = np.zeros((self.im_height, self.im_width), dtype=np.uint8)
        self.contours = []

        # Splitting
        print('Splitting ...')
        self.recursive_splitting([0, 0], [self.im_width - 1, 0],
                                 [self.im_width - 1, self.im_height - 1], [0, self.im_height - 1])
        self.contours = np.array(self.contours)
        print('Splitting done!')

        # Merging
        print('Merging ...')
        self.checked_surface = np.zeros((self.im_height, self.im_width), dtype=np.uint8)
        cv2.drawContours(self.regions, self.contours, -1, 255)
        for i in range(6):
            thread = threading.Thread(target=self.graphical_merge)
            thread.start()
        while np.mean(self.checked_surface) < 255:
            self.debug = cv2.cvtColor(self.image.copy(), cv2.COLOR_GRAY2BGR)
            regions_rgb = cv2.merge(
                [np.zeros((self.im_height, self.im_width), dtype=np.uint8), self.regions,
                 np.zeros((self.im_height, self.im_width), dtype=np.uint8)])
            self.debug = cv2.add(self.debug, regions_rgb)

            cv2.imshow('checked_surface', self.checked_surface)
            cv2.imshow('debug', self.debug)
            cv2.waitKey(1)
        print('Merging done!')

        # Finding contours
        # print('Finding contours ...')
        # self.found_contours()
        # print('Done! Threshold: ' + str(self.threshold) + ' Contours: ' + str(len(self.contours)))

        # self.contours, hierarchy = cv2.findContours(self.regions, cv2.RETR_LIST, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

    def recursive_splitting(self, tl, tr, br, bl):  # tl[0] = X (height), tl[1] = Y (width)
        segment = self.image[tl[1]: br[1], tl[0]: br[0]]

        if segment.max() - segment.min() > self.threshold:
            if segment.shape[0] >= 6 and segment.shape[1] >= 8:

Лит

Лист

Листов

1

3

Группа: 181-311

# Приложение H. Исходный код
SAM_worker.py

Московский политехнический университет

Лит

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

<ФИО>

Разраб.

<ФИО препод.>

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

<ФИО препод.>

Утв.

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

tl_tr_mid = [int((tr[0] + tl[0]) / 2), tl[1]]
            tr_br_mid = [tr[0], int((br[1] + tr[1]) / 2)]
            br_bl_mid = [int((br[0] + bl[0]) / 2), br[1]]
            bl_tl_mid = [bl[0], int((bl[1] + tl[1]) / 2)]
            all_mid = [tl_tr_mid[0], bl_tl_mid[1]]

            self.recursive_splitting(tl, tl_tr_mid, all_mid, bl_tl_mid)  # TL
            self.recursive_splitting(tl_tr_mid, tr, tr_br_mid, all_mid)  # TR
            self.recursive_splitting(all_mid, tr_br_mid, br, br_bl_mid)  # BR
            self.recursive_splitting(bl_tl_mid, all_mid, br_bl_mid, bl)  # BL
        else:
            self.contours.append([tl, tr, br, bl])

    else:
        self.contours.append([tl, tr, br, bl])

def graphical_merge(self):
    kernel_full = np.ones((3, 3), np.uint8)
    kernel_big = np.ones((5, 5), np.uint8)

    self.checked_surface = np.zeros((self.im_height, self.im_width), dtype=np.uint8)
    expansion_seed = [1, 1]
    self.checked_surface_mean_last = 0
    while True:
        filled = self.regions.copy()
        cv2.floodFill(filled, None, (expansion_seed[0], expansion_seed[1]), 127)
        fill_mask = cv2.inRange(filled, 127, 127)
        region_mask = cv2.dilate(fill_mask, kernel_full)
        combined_region_mask = region_mask.copy()

        contours, hierarchy = cv2.findContours(cv2.dilate(fill_mask, kernel_big), cv2.RETR_LIST,
                                               cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

        contours = np.array(contours[0])
        horizontal_expansion = []
        vertical_expansion = []

        for i in range(len(contours)):
            dot_1_x = contours[i][0][0]
            dot_2_x = contours[i + 1][0][0] if i < len(contours) - 1 else contours[0][0][0]
            dot_1_y = contours[i][0][1]
            dot_2_y = contours[i + 1][0][1] if i < len(contours) - 1 else contours[0][0][1]
            if dot_1_x == dot_2_x and dot_1_x != self.image.shape[1] - 1:
                # Vertical
                for y in range(min(dot_1_y, dot_2_y), max(dot_1_y, dot_2_y)):
                    if self.regions[y, dot_1_x] == 255:
                        vertical_expansion.append([dot_1_x, y])
            else:
                # Horizontal
                for x in range(min(dot_1_x, dot_2_x), max(dot_1_x, dot_2_x)):
                    if self.regions[dot_1_y, x] == 255:
                        horizontal_expansion.append([x, dot_1_y])

        last_y = -1
        for i in range(len(horizontal_expansion)):
            if horizontal_expansion[i][1] <= 0 or horizontal_expansion[i][1] >= self.image.shape[0] - 1:
                continue
            elif horizontal_expansion[i][1] != last_y:
                last_y = horizontal_expansion[i][1]
            else:
                diff_x = int((horizontal_expansion[i - 1][0] + horizontal_expansion[i][0]) / 2)

                # Create new region around horizonal lines
                new_region = self.regions.copy()
                cv2.floodFill(new_region, None, (diff_x, last_y), 127)
                new_region = cv2.dilate(cv2.inRange(new_region, 127, 127), kernel_full)
                region_max = cv2.bitwise_and(region_mask, self.image).max()
                region_min = cv2.bitwise_or(cv2.bitwise_and(region_mask, self.image),
                                            cv2.bitwise_not(region_mask)).min()
                new_region_max = cv2.bitwise_and(new_region, self.image).max()
                new_region_min = cv2.bitwise_or(cv2.bitwise_and(new_region, self.image),
                                                cv2.bitwise_not(new_region)).min()

                if (new_region_max - region_min <= self.threshold
                        and region_max - new_region_min <= self.threshold):
                    combined_region_mask = cv2.bitwise_or(combined_region_mask, new_region)

        last_x = -1
        for i in range(len(vertical_expansion)):
            if vertical_expansion[i][0] <= 0 or vertical_expansion[i][0] >= self.image.shape[1] - 1:
                continue
            elif vertical_expansion[i][0] != last_x:
                last_x = vertical_expansion[i][0]
            else:
                diff_y = int((vertical_expansion[i - 1][1] + vertical_expansion[i][1]) / 2)

                # Create new region around vertical lines
                new_region = self.regions.copy()
                cv2.floodFill(new_region, None, (last_x, diff_y), 127)
                new_region = cv2.dilate(cv2.inRange(new_region, 127, 127), kernel_full)
                region_max = cv2.bitwise_and(region_mask, self.image).max()
                region_min = cv2.bitwise_or(cv2.bitwise_and(region_mask, self.image),
                                            cv2.bitwise_not(region_mask)).min()
                new_region_max = cv2.bitwise_and(new_region, self.image).max()
                new_region_min = cv2.bitwise_or(cv2.bitwise_and(new_region, self.image),
                                                cv2.bitwise_not(new_region)).min()

Лит

Лист

Листов

2

3

Группа: 181-311

# Приложение H Исходный код
SAM_worker.py

Московский политехнический университет

Лит

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

<ФИО>

Разраб.

<ФИО препод.>

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

<ФИО препод.>

Утв.

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

"""
                if (new_region_max - region_min <= self.merge_threshold
                    and region_max - new_region_min <= self.merge_threshold) \
                        or (np.mean(new_region) < 0.03 or np.mean(region_mask) < 0.03):
                """

        self.checked_surface = cv2.bitwise_or(self.checked_surface, combined_region_mask)

        combined_region_mask = cv2.erode(combined_region_mask, kernel_full)

        self.regions = cv2.subtract(self.regions, combined_region_mask)

        self.checked_surface_mean = np.mean(self.checked_surface)
        if self.checked_surface_mean == 255:
            break
        elif self.checked_surface_mean_last != self.checked_surface_mean:
            self.checked_surface_mean_last = self.checked_surface_mean
            expansion_seed_founded = True
        else:
            expansion_seed_founded = False

        while not expansion_seed_founded:
            expansion_seed = [random.randrange(self.image.shape[1]), random.randrange(self.image.shape[0])]
            if not self.checked_surface[expansion_seed[1], expansion_seed[0]] \
                    and not self.regions[expansion_seed[1], expansion_seed[0]]:
                expansion_seed_founded = True
        """
        for ex_y in range(self.image.shape[0]):
            if expansion_seed_founded:
                break
            for ex_x in range(self.image.shape[1]):
                if not self.checked_surface[ex_y, ex_x] and not self.regions[ex_y, ex_x]:
                    expansion_seed = [ex_x, ex_y]
                    expansion_seed_founded = True
                    break
        """

    cv2.destroyAllWindows()

def found_contours(self):
    self.contours = []
    kernel_full = np.ones((3, 3), np.uint8)

    expansion_seed = [1, 1]
    while True:
        filled = self.regions.copy()
        cv2.floodFill(filled, None, (expansion_seed[0], expansion_seed[1]), 127)
        fill_mask = cv2.inRange(filled, 127, 127)
        region_mask = cv2.dilate(fill_mask, kernel_full)

        contours, hierarchy = cv2.findContours(region_mask, cv2.RETR_LIST, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

        self.contours.append(np.array(contours[0]))

        self.checked_surface = cv2.bitwise_or(self.checked_surface, region_mask)

        self.checked_surface_mean = np.mean(self.checked_surface)
        if self.checked_surface_mean == 255:
            break

        expansion_seed_founded = False

        while not expansion_seed_founded:
            expansion_seed = [random.randrange(self.image.shape[1]), random.randrange(self.image.shape[0])]
            if not self.checked_surface[expansion_seed[1], expansion_seed[0]] \
                    and not self.regions[expansion_seed[1], expansion_seed[0]]:
                expansion_seed_founded = True
        """
        for ex_y in range(self.image.shape[0]):
            if expansion_seed_founded:
                break
            for ex_x in range(self.image.shape[1]):
                if not self.checked_surface[ex_y, ex_x] and not self.regions[ex_y, ex_x]:
                    expansion_seed = [ex_x, ex_y]
                    expansion_seed_founded = True
                    break
        """

        cv2.imshow('self.checked_surface', self.checked_surface)
        cv2.waitKey(1)

    cv2.destroyAllWindows()

Лит

Лист

Листов

3

3

Группа: 181-311

# Приложение H. Исходный код
SAM_worker.py

Московский политехнический университет

Лит

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

<ФИО>

Разраб.

<ФИО препод.>

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

<ФИО препод.>

Утв.